Лабораторная работа №1

Практическая часть 1:

- Ознакомиться с техникой безопасности при сборке и разборке ПК.

- Собрать и разобрать ПК.

- Определить компоненты персонального компьютера (название  модели, характеристики).

- Разобраться в шлейфах, их названиях и подключениях.

- Подключение материнской платы к корпусу.

- Проверить работоспособность компьютера после сборки (под руководством преподавателя).

- Подготовить отчет описания комплектующих и их характеристик.

- Описать ваш порядок сборки и разборки ПК.

Практическая часть 2:

- Подготовить для виртуальной сборки ПК, определиться с его назначением и стоимостью, чтобы цели оправдывали средства.

- На одном из сайтов по сборке и комплектации ПК собрать компьютер с необходимыми минимальными, но достаточными характеристиками.

- Составить таблицу с характеристиками и ценами на ПК.

Теоретическая часть (Вопросы):

- Что означают основные параметры процессора: тактовая частота, количество ядер и потоков?

- В чем разница между архитектурами процессоров x86 (Intel/AMD) и ARM, и где каждая применяется?

- Что такое кэш-память процессора (L1, L2, L3) и как ее объем влияет на производительность?

- Объясните понятия TDP (теплопакет) и разблокированный множитель. Почему они важны при выборе кулера и сборке ПК для разгона?

- Какая роль у системной шины (DMI, Infinity Fabric) и как она влияет на общую производительность системы?

- В чем ключевые различия между типами памяти DDR4 и DDR5 (частота, напряжение, задержки, пропускная способность)?

- Что такое тайминги оперативной памяти (например, CL16-18-18-36) и как они соотносятся с частотой?

- Что означает двухканальный (Dual-Channel) и четырехканальный режим работы памяти, и как правильно установить модули для его активации?

- Чем отличаются модули памяти с радиаторами от обычных? Всегда ли это необходимо?

- Как объем оперативной памяти влияет на производительность в играх, профессиональных приложениях и многозадачности?

- Сравните интерфейсы подключения накопителей: SATA III и NVMe (через M.2). В чем принципиальная разница в скорости?

- Какие типы памяти используются в SSD: SLC, MLC, TLC, QLC? Как они влияют на скорость, ресурс записи и стоимость?

- Что такое кэш-буфер (DRAM-кэш) на SSD и HDD, и почему его наличие важно для производительности?

- Какие основные характеристики указывают на надежность и ресурс SSD (TBW, DWPD, тип памяти)?

- В каких сценариях оптимальна связка SSD (для системы и программ) + HDD (для хранения данных)?

- Какие ключевые параметры видеокарты (частота ядра, объем и ширина шины памяти, тип памяти) больше всего влияют на производительность в играх?

- Объясните архитектурные различия между видеокартами NVIDIA (CUDA, Tensor-ядра, RT-ядра) и AMD (Stream Processors, Infinity Cache).

- Что такое технология трассировки лучей (Ray Tracing) и масштабируемое разрешение (DLSS/FSR)? Как они работают?

- Почему система охлаждения видеокарты (тип, количество вентиляторов, тепловые трубки) критически важна, особенно для мощных моделей?

- Как выбирать видеокарту под конкретное разрешение монитора (1080p, 1440p, 4K)?

- Как выбрать материнскую плату под конкретный сокет процессора (AM5, LGA 1700) и чипсет (например, Z790, B650, A620)?

- На что влияет фазовая система питания VRM материнской платы, и почему на это стоит обращать внимание?

- Какие типы разъемов M.2 поддерживает плата (ключи B, M, B+M) и какие протоколы (SATA или PCIe NVMe)?

- Для чего нужна микропрограмма (BIOS/UEFI) материнской платы, и какие важные настройки в ней можно изменить?

- Какие современные интерфейсы и порты должны быть на материнской плате (USB 3.2 Gen2, USB-C, Thunderbolt, Wi-Fi 6E)?

- Как правильно подобрать блок питания (БП) по мощности и качеству? На что обращать внимание кроме сертификата 80 PLUS?

- Опишите порядок действий при сборке ПК. Какие ключевые моменты (установка процессора, нанесение термопасты, подключение фронтальной панели) наиболее важны?

- Что такое баланс конфигурации? Почему не стоит ставить мощную видеокарту со слабым процессором и малым объемом ОЗУ?

- Какие факторы необходимо учитывать для обеспечения качественного охлаждения и вентиляции внутри корпуса ПК?

- В чем разница между сборкой офисного, игрового и рабочего (для монтажа, рендеринга) компьютера с точки зрения приоритета компонентов?

- Что такое дефрагментация диска и в чем заключается ее основная цель?

- Почему фрагментация файлов была серьезной проблемой для HDD (жестких дисков) и почти не влияет на производительность SSD?

- Опишите процесс фрагментации файла. Как он выглядит физически на пластинах HDD?

- Почему операционные системы (например, Windows) имеют встроенные инструменты для автоматической дефрагментации HDD?

- Может ли дефрагментация нанести вред твердотельному накопителю (SSD)? Если да, то почему ее не рекомендуется проводить на SSD?

- Что такое функция «TRIM» для SSD и какую роль она играет вместо традиционной дефрагментации?

- В каких сценариях работы с HDD (типы файлов, активность) фрагментация происходит быстрее всего?

- Что означает цветовая маркировка жестких дисков Western Digital (WD)? Назовите основные линейки (Blue, Red, Black и т.д.) и их целевое назначение.

- Чем отличается технология NASware в дисках WD Red от обычных настольных дисков? Почему для сетевого хранилища (NAS) рекомендуются специальные диски?

- В чем ключевые различия между дисками WD Blue и WD Black с точки зрения производительности, надежности и сценариев использования?

- Для каких задач предназначены диски WD Purple и WD Gold? Какие технологии в них заложены для этих задач?

- Почему для систем видеонаблюдения (диски Purple) важна не только высокая нагрузка, но и оптимизация под запись множества параллельных потоков?

- Как цветовая маркировка помогает неспециалисту быстро выбрать правильный диск для своих нужд (игры, архив, NAS, сервер)?

- Что такое микроархитектура процессора (например, Zen 4 у AMD или Raptor Lake у Intel) и как ее поколения влияют на производительность?

- В чем принципиальное различие между процессорами на архитектуре CISC (x86/x86-64) и RISC (ARM)? Где каждая доминирует и почему?

- Что такое гибридная архитектура процессора (например, Intel Alder/Raptor Lake с P-cores и E-cores)? Какова ее цель?

- Чем отличаются процессоры для настольных ПК (десктопные), для ноутбуков (мобильные) и для серверов (например, Xeon, EPYC)?

- Что означает интеграция в процессор: встроенное графическое ядро (iGPU), контроллер памяти, PCI Express? Как это влияет на архитектуру материнской платы?

- Как технологический процесс (например, 5 нм, 7 нм) влияет на энергоэффективность, тепловыделение и максимальную частоту процессора?

- Какие процессорные сокеты являются современными на данный момент (например, AM5, LGA 1700) и почему совместимость определяется именно сокетом и чипсетом?